Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии

и компьютерной техники

Отчет по лабораторной работе №7

по дисциплине

основы профессиональной деятельности

вариант № 58608

Выполнил:
Студент группы P3107
 Пшеничников Артём Дмитриевич

Принял:
Осипов Святослав Владимирович

1. Содержание:

Оглавление

1. Содержание:	2

2. Задание к лабораторной работе.	3

3. Выполнение работы.	3

3.1 Синтезированная программа:	3

3.2 Тестовая программа:	3

3.2 Трассировка микрокоманды:	3

3.3 Методика проверки:	4

4. Вывод.	4

2. Задание к лабораторной работе.

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

- MAND M - побитовое И аккумулятора с ячейкой памяти с записью результата в ячейку памяти и установкой N/Z/V/C

- Код операции - 9...

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 037C16

3. Выполнение работы.

3.1 Синтезированная программа:

| Адрес | Микрокоманда | Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 81E4604002 | IF CR(14) or CR(13) = 1 GOTO E4 | Если КОП не 9, то выход |
| E1 | 81E4904102 | IF CR(15) or CR(12) = 0 GOTO E4 |  |
| E2 | 0001C09811 | AC & DR -> DR, N,Z,V,C | Делаем AND в DR |
| E3 | 8055101040 | GOTO STORE @55 | Сохранение DR в AR |
| E4 | 80C4101040 | GOTO INT @C4 | Переход на прерывание |

3.2 Тестовая программа:

ORG 0x0 WORD 0xFB0A NOP START: LD #0x73 WORD 0x9000 HLT

3.2 Трассировка микрокоманды:

| MP до | MR | IP | CR | AR | DR | BR | AC | NZVC | MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 81E4604002 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0073 | 0000 |
| E1 | 81E4904102 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0073 | 0000 |
| E2 | 0010C09811 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |
| E3 | 8055101040 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |
| 55 | 0200000000 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |
| 56 | 80C4101040 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |

3.3 Методика проверки:

1) Выполнить консольную команду java -Dmode=cli -jar C:\Users\22866\OneDrive\Desktop\bcomp-ng.jar

2) Ввести команду

3) Далее последовательно вводить команды mw <микрокоманда>

4) Ввести команду asm и вставить код программы, написать END, нажать Enter

5) Перевести БЭВМ в режим работы Работа, с помощью команды ru, ввести команду s – Пуск

6) Дождаться конца работы программы, проанализировать результат:

В ячейке с адресом 0 будет результат работы команды

Код для пункта 3

ma E0 mw 81E4604002 mw 81E4904102 mw 0001C09811 mw 8055101040 mw 80C4101040 mdecodeall

4. Вывод.

Я научился синтезировать микрокоманды и работать с интерпретатором БЭВМ.